10

Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Umsetzung Gewässerschutzverordnung

Regenwasserdeklaration Pflichtenheft Ausschreibung für Gemeinden

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1

1.1	Neue Gewässerschutzverordnung	1

1.2	Eigendeklaration Regenwasser	1

2	Abschätzmethode zur Erfassung der Regenwassergebühr	2

3	Pflichtenheft Regenwasserdeklaration	2

3.1	Grundlagen	2

3.2	Leistungsumfang	2

3.2.1	Web-Applikation	2

3.2.2	Durchsicht Unterlagen, Ergänzungen	2

3.2.3	Ermittlung Trennstatus	3

3.2.4	Bearbeitung der Strassenparzellen	3

3.2.5	Bearbeitung der I + G-Parzellen bzw. Parzellen in OeWA-Zonen	3

3.2.6	Bearbeitung der Parzellen mit unbekannter Grundnutzung	4

4	Ablauf und Termine	4

Beilage Honorarzusammenstellung Leitfaden zur Gebührenerhebung für Regenwasser Manual Webapplikation

# Einleitung

## Neue Gewässerschutzverordnung

Im Abwasserbereich wurden bis anhin die Entsorgungskosten vom Kanton BL an die Gemeinden aufgrund der gemessenen Trinkwassermengen anteilsmässig verteilt. Gemäss dem kantonalen Gewässerschutzgesetz und der darauf aufbauenden Gewässerschutzverordnung vom 13. Dezember 2005 haben die ARA-Betreiber erstmalig per 2007 die Abwasserrechnung aufgeteilt nach Schmutzwasser, Fremdwasser und Regenwasser zu erstellen.

Die Gemeinden haben hierfür die folgenden Daten bereitzustellen:

- Versiegelte, an die Mischwasserkanalisation angeschlossene Siedlungsfläche:
Grundlage für die Ermittlung der Regenwassergebühr

- Wasserverbrauch (Trink- und Brauchwasser):
Grundlage für die Ermittlung der Schmutzwassergebühr

Die Angaben zum Wasserverbrauch wurden schon vor Inkrafttreten der neuen Gewässerschutzverordnung von den Gemeinden erhoben, so dass sich diesbezüglich keine Änderungen ergeben. Auf den Wasserverbrauch wird deshalb im Weiteren nicht mehr eingegangen; er bildet keinen Bestandteil des vorliegenden Pflichtenhefts.

## Eigendeklaration Regenwasser

Die Ermittlung der versiegelten, an die Mischwasserkanalisation angeschlossenen Siedlungsfläche hat durch die Gemeinde mittels Eigendeklaration zu erfolgen. Grundsätzlich stehen hierzu zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Parzellenscharfe Vermessung der tatsächlich versiegelten Fläche

- Methode zur Abschätzung der versiegelten Fläche gemäss Anhang 4 der kantonalen Gewässerschutzverordnung vom 13.12.2005, im Folgenden „Abschätzmethode“ genannt

Das vorliegende Pflichtenheft hat den Leistungsumfang der Abschätzmethode zum Inhalt.

Falls die Gemeinde eine parzellenscharfe Vermessung der versiegelten Fläche veranlassen will, ist hierzu eine eigene Auftragsvergabe durchzuführen.

# Abschätzmethode zur Erfassung der Regenwassergebühr

Die Abschätzmethode ist ein effizientes Vorgehen, das aufgrund von bestehenden Grundlagen (GEP-Pläne, Versickerungskarte etc.) eine schnelle Abschätzung der versiegelten Fläche jeder Parzelle ermöglicht. Sie liefert pro Gemeinde eine summarische, für die Gebührenerhebung genügend genaue Erfassung der angeschlossenen versiegelten Fläche. Aufgrund des summarischen Charakters der Methode müssen die ermittelten versiegelten Flächen auf Stufe der einzelnen Parzelle nicht zwingend mit der Realität übereinstimmen; erst durch die Summation der nach der Abschätzmethode ermittelten Werte über alle Parzellen ergibt sich eine gesamte versiegelte Fläche, die gut mit dem realen Wert übereinstimmt.

Für weitere Details zum theoretischen Hintergrund der Methode bzw. zur praktischen Umsetzung sei auf den „Leitfaden zur Gebührenerhebung für Regenwasser“ verwiesen.

# Pflichtenheft Regenwasserdeklaration

## Grundlagen

Grundlage des Pflichtenheftes zur Abschätzmethode bilden der „Leitfaden zur Gebührenerhebung für Regenwasser“ des AIB BL sowie die kantonale Gewässerschutzverordnung vom 13.12.2005

Der Auftragnehmer ist verantwortlich für die Ersterfassung der versiegelten, an die Mischwasserkanalisation angeschlossenen Siedlungsfläche gemäss der Abschätzmethode. Die provisorische Eigendeklaration der Gemeinde hat bis Ende September 2007 zu erfolgen.

Die Nachführung der Daten der Eigendeklaration nach dem Stichtag ist nicht mehr Gegenstand des vorliegenden Pflichtenheftes.

## Leistungsumfang

### Web-Applikation

Die Eigendeklaration der Gemeinden hat über das Internet zu erfolgen. Den Gemeinden steht hierzu eine Web-Applikation zur Verfügung. Der Auftragnehmer erhält von der Gemeinde die notwendigen Benutzer- und Passwörter für die Applikation. Es steht ferner ein Manual zur Verfügung.

### Durchsicht Unterlagen, Ergänzungen

Die vorhandenen Grundlagen der Gemeinde sind zu sichten und auf ihre Vollständigkeit hin zu prüfen. Allenfalls sind weitere Unterlagen bei den zuständigen Stellen (Bsp. GEP-Ingenieur) anzufordern.

Folgende Unterlagen werden für die Bearbeitung gemäss Abschätzmethode durch die Gemeinde bereitgestellt und sind vom Auftragnehmer zu sichten:

- Aktuelle GEP-Dokumentation, bestehend aus Kanalisationsplan, Einzugsgebietsplan, GEP-Übersichtsplan (Ist-Zustand), Versickerungskarte, evtl. Plan Gefahrenbereiche

- Wo vorhanden: Kataster der Versickerungsanlagen

- Arbeitsplan, ca. 1:5'000: Grundlage AV-Daten mit Darstellung Parzellen und Parzellen-Nr., aktueller Bebauungsstand

- Vorhandene Kanalisationspläne (Ausführungspläne) von Liegenschaften

- Vorhandene Ausführungspläne Strassenentwässerung

### Ermittlung Trennstatus

Für das Siedlungsgebiet ist flächendeckend der Trennstatus zu ermitteln. Jeder Parzelle ist in eine der Kategorien „Mischsystem“, „inaktives Trennsystem“ (= Mischsystem), „Trennsystem“ oder „Versickerung“ (nur übrige Parzellen) einzuteilen und in der Web-Applikation zu kennzeichnen. Grundlage hierfür bilden der GEP-Einzugsgebiets- bzw. Übersichtsplan, in unklaren Fällen können die Ausführungspläne der Liegenschaftskanalisation zur Hilfe genommen werden.

Innerhalb der Klasse der übrigen Parzellen sind die Liegenschaften mit Dachwasserversickerung zu ermitteln (Grundlage: GEP-Dokumentation, Versickerungskataster, Angaben aus Plänen Liegenschaftsentwässerung). Die Parzellen, bei denen mehr als 50 % der gesamten Dachfläche an eine Sickeranlage angeschlossen ist, erhalten in der Web-Applikation den Trennstatus „Versickerung“.

### Bearbeitung der Strassenparzellen

Es ist zu überprüfen, ob es grössere Strassenflächen gibt, die nicht in die Mischwasserkanalisation angeschlossen sind. Hierzu zählen im Besonderen Kantonsstrassen mit einer direkten Ableitung des Oberflächenwassers in einen Vorfluter.

Die entsprechenden Flächen sind zu quantifizieren und in der Web-Applikation in der Spalte „Eigendeklaration Gemeinde“ einzutragen.

### Bearbeitung der I + G-Parzellen bzw. Parzellen in OeWA-Zonen

Bei den Parzellen in I + G-Zonen bzw. OeWA-Zonen, die nicht im Trennsystem entwässern, kann analog zu den Strassenparzellen der Modellwert durch die effektiv angeschlossene versiegelte Fläche ersetzt werden:

- Ermittlung von unüberbauten Parzellen; in der Web-Applikation ist der Veranlagungswert durch den Wert Null zu ersetzen.

- Identifikation von Parzellen, wo aufgrund der Informationen aus der AV mit einem geringen Anteil an versiegelter Fläche gerechnet werden kann. Hierzu zählen im Besonderen Parks und andere Grünflächen Die ausgemessene, effektiv angeschlossene Fläche ist in der Web-Applikation in der Spalte „Eigendeklaration Gemeinde“ einzutragen.

### Bearbeitung der Parzellen mit unbekannter Grundnutzung

Parzellen, die in einer der folgenden Zonen liegen, sind in der Web-Applikation einheitlich als übrige Parzellen klassiert:

- Quartierplan

- Gesamtüberbauung

- Regionaler Detailplan

- Teilzonenplan

- Kantonaler Nutzungsplan

Insbesondere bei Spezialplänen, die in einer Industrie- und Gewerbezone bzw. in einer OeWA-Zone liegen, lohnt sich eine detaillierte Kontrolle der Parzellen. Falls sich erhebliche Differenzen zum Veranlagungswert ergeben, können die effektiven versiegelten Flächen aller Parzellen mit unbekannter Grundnutzung global in der Web-Applikation eingegeben werden. Ein entsprechender Bearbeitungsaufwand ist einzurechnen.

# Ablauf und Termine

Im Jahr 2008 wird die Abwasserrechnung 2007 erstmalig gemäss dem neuen Modell aufgeteilt auf die drei Abwasserarten verrechnet. D.h. für die Bemessung der Regenwassergebühr ist die Selbstdeklaration massgebend, die anfangs 2008 durch die Gemeinden erstellt wird. Hierzu steht die Web-Applikation ab Januar 2008 für die Eingabe der Daten zur Verfügung.

Die Ersterfassung der versiegelten Flächen gemäss der Abschätzmethode ist jedoch relativ zeitintensiv. Die Applikation ist deshalb bereits ab Mitte 2007 für die Ersterfassung der Daten aufgeschaltet. Die Gemeinden können dann anfangs 2008 für die erste massgebende Deklaration bereits auf die Daten der Ersterfassung aus dem Jahr 2007 zurückgreifen und müssen diese nur noch nachführen.

Der massgebende Stichtag für die Ersterfassung 2007 ist der 15. März 2008. Ab diesem Datum wird der aktuelle Stand der Daten der Eigendeklaration„eingefroren“ und in den Datenpool der kantonalen Verwaltung übertragen. Die Daten bilden die Grundlage für die Plausibilitätsprüfung und die Veranlagung der Gemeinde.

Die Web-Applikation steht für die Ersterfassung der Daten zur Verfügung

Ersterfassung gemäss Abschätzmethode durch die Gemeinden

Mai 2007

Mai 2007 – Sept. 2007

Okt. 2007

Plausibilitätskontrolle der Gemeindedaten durch AIB / AUE, evtl. Anpassungen

Web-Applikation steht für die definitive Erfassung der Daten 2007 zur Verfügung

Jan. 2008

Erinnerung an Gemeinden für fristgerechte Fertigstellung

Ende Feb. 2008

Daten durch Gemeinden erfasst, Web-Applikation geschlossen

Mitte März 2008

Plausibilitätskontrolle der Gemeindedaten durch AIB / AUE

Übernahme der Gemeindedaten in den kantonalen Datenpool

Ende März 2008

Ende Mai 2008

Mitte April 2008

Abwasserrechnungen 2007 erstellt und versandt

2007

2008

Leistungsumfang

Pflichtenheft

| Rapp Infra AG |  |
| --- | --- |

input.doc